Metodologia

Predicao de Parametros de Tomate por Espectroscopia NIRS

Julho de 2026

# 1. Dados

Fonte: Planilha Capturas_tomate_NIRS_16jun26_corrigido.xlsx com 2 abas:

| Aba | Conteudo | Dimensao |
| --- | --- | --- |
| Capturas_NIRS | 45 espectros de reflectancia (colunas) x 4200 comprimentos de onda (linhas) | 4200 x 46 |
| Dados_analise_destrutiva | 9 parcelas com valores de referencia (AT, Firm, pH, SS, etc.) | 9 x 12 |

Espectros: 400-2500 nm, passo de 0.5 nm. Cada espectro = 1 fruto.

Estrutura experimental: 3 tratamentos (T1=italiano, T2=cereja) x 3 repeticoes x 5 frutos = 45 frutos.

Dados destrutivos medidos por parcela (1 valor para cada 5 frutos).

# 2. Pre-processamento Espectral

Standard Normal Variate (SNV): cada espectro e centrado e escalado. Remove efeitos de linha de base.

Savitzky-Golay (1a derivada): opcional, janela=11, ordem=2. Remove tendencias de linha de base.

# 3. Estrutura de Validacao

Problema: 45 espectros mas apenas 9 valores independentes de referencia.

Solucao: GroupKFold com grupos = parcelas

Cada fold: treino com 8 parcelas (40 frutos), teste com 1 parcela (5 frutos).

Os 5 frutos de uma mesma parcela nunca sao separados entre treino e teste.

Validacao conservadora adicional: medias dos 5 frutos por parcela (n=9) + LOOCV.

# 4. Pipeline de Machine Learning

Espectros (45x4200) -> SNV -> GroupKFold -> StandardScaler -> PLSRegression -> R2/RMSE/RPD

PLS (Partial Least Squares): padrao ouro para NIR. Cria componentes latentes maximizando covariancia X-y.

Lida com alta dimensionalidade (4200 features > 45 amostras)

Lida com multicolinearidade entre comprimentos de onda vizinhos

Interpretavel (loadings mostram comprimentos importantes)

Outros modelos: Random Forest (lento, mesma performance), SVR (R2 negativo), Ridge/OLS (LOOCV).

# 5. Metricas

| Metrica | Formula | Interpretacao |
| --- | --- | --- |
| R2 | 1 - S(yi-yi_hat)^2/S(yi-y_bar)^2 | Proporcao da variancia explicada |
| RMSE | sqrt(S(yi-yi_hat)^2/n) | Raiz do erro quadratico medio |
| RPD | DP(y)/RMSE | Relacao de Desempenho Residual |

Classificacao RPD (Williams, 2001):

| RPD | Classificacao |
| --- | --- |
| > 2.5 | Excelente |
| 2.0-2.5 | Bom |
| 1.5-2.0 | Razoavel |
| < 1.5 | Fraco |

# 6. Resultados

| Grupo | Parametro | R2 | RPD | Classif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Morfologia | Comp | 0.930 | 3.79 | Excelente |
| Morfologia | Diam.Equat. | 0.937 | 4.00 | Excelente |
| Morfologia | C:D | 0.862 | 2.69 | Excelente |
| Textura | Firm | 0.765 | 2.06 | Bom |
| Qualidade | SS | 0.751 | 2.00 | Bom |
| Qualidade | pH | 0.595 | 1.57 | Razoavel |
| Qualidade | Vit. C | 0.236 | 1.14 | Fraco |
| Qualidade | AT | 0.093 | 1.05 | Fraco |
| Qualidade | SS/AT | < 0 | 0.95 | Inviavel |

# 7. Ferramentas

| Ferramenta | Funcao |
| --- | --- |
| Python 3.10 | Linguagem principal |
| pandas/numpy | Manipulacao de dados |
| scikit-learn | Machine Learning (PLS, RF, SVR, PCA, GroupKFold) |
| scipy | Pre-processamento e estatistica |
| matplotlib | Visualizacao |
| python-docx | Relatorios Word |
| Git/GitHub | Versionamento |