Relatorio de Resultados

Predicao de Acidez Titulavel (AT) por Espectroscopia NIRS

Julho de 2026

# 1. Descricao dos Dados

Objetivo: Predizer a acidez titulavel (AT) de tomates utilizando espectros de reflectância NIRS (400-2500 nm).

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Amostras espectrais | 45 frutos |
| Comprimentos de onda | 4200 (400 a 2500 nm, passo 0.5 nm) |
| Parcelas (valores indep. de AT) | 9 (3 tratamentos x 3 repeticoes) |
| Frutos por parcela | 5 (media espectral usada como preditor) |
| AT (media +/- DP) | 0.4645 +/- 0.0527 |
| Amplitude AT | [0.3548, 0.5258] |

Dados espectrais: 45 frutos de tomate (3 tratamentos, 3 repeticoes, 5 frutos cada) medidos por espectroscopia NIRS de reflectância (4200 comprimentos de onda). Os valores de AT foram medidos destrutivamente por parcela (1 valor para cada 5 frutos).

Pre-processamento: Standard Normal Variate (SNV) para correcao de linha de base e escala, seguido ou nao de derivada de Savitzky-Golay (1a derivada, janela=11, ordem=2).

# 2. Correlacao Espectro-AT

Correlacao de Pearson entre cada comprimento de onda (SNV) e os valores de AT (n=45). Devido ao numero limitado de valores independentes de AT, os valores de correlacao devem ser interpretados com cautela.

Correlacao maxima: |r| = 0.4635
Correlacao media: 0.3551
Correlacao mediana: 0.3986

| # | Comprimento (nm) | r (Pearson) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 730.0 | -0.4635 |
| 2 | 727.5 | -0.4634 |
| 3 | 732.5 | -0.4634 |
| 4 | 725.0 | -0.4630 |
| 5 | 735.0 | -0.4629 |
| 6 | 722.5 | -0.4623 |
| 7 | 737.5 | -0.4622 |
| 8 | 720.0 | -0.4612 |
| 9 | 740.0 | -0.4612 |
| 10 | 742.5 | -0.4598 |

# 3. Analise de Componentes Principais (PCA)

PCA aplicada aos espectros pre-processados com SNV e escalonamento (StandardScaler).

| PC | Var. Explicada (%) | Var. Acumulada (%) | r(PC, AT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70.23% | 70.23% | 0.4381 |
| 2 | 15.58% | 85.81% | -0.0013 |
| 3 | 6.57% | 92.37% | 0.0233 |
| 4 | 4.14% | 96.52% | -0.1409 |
| 5 | 1.33% | 97.84% | -0.0442 |

Interpretacao: PC1 explica 70.2% da variancia espectral e tem correlacao de 0.438 com AT. As PCs seguintes tem correlacao com AT proxima de zero, indicando que a informacao espectral relacionada ao AT esta concentrada na PC1.

# 4. Analise de Variancia (ANOVA)

Teste: ANOVA de um fator para AT entre os 3 tratamentos (T1=italiano, T2=cereja, T3=...).

F = 0.501, p = 0.6293

Resultado: Nao ha diferenca significativa de AT entre os tratamentos (p > 0.05). Isso significa que a variacao de AT entre parcelas e maior que a variacao entre tratamentos.

# 5. Modelos de Machine Learning

## 5.1. PLS Regression (45 amostras, GroupKFold 5-fold)

Validacao cruzada com GroupKFold (5 folds, 20 repeticoes). Grupos = parcelas (garantindo que os 5 frutos de cada parcela nunca sejam separados entre treino e teste).

| Componentes | R2 | RMSE | RPD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0934 | 0.0501 | 1.05 |
| 2 | -0.0895 | 0.0550 | 0.96 |
| 3 | -0.1041 | 0.0553 | 0.95 |
| 5 | -0.3225 | 0.0606 | 0.87 |
| 10 | -0.5725 | 0.0660 | 0.80 |
| 15 | -0.9485 | 0.0735 | 0.72 |

## 5.2. PLS com SNV + Derivada (Savitzky-Golay)

| Componentes | R2 | RMSE | RPD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0939 | 0.0501 | 1.05 |
| 2 | 0.0087 | 0.0524 | 1.00 |
| 3 | -0.1503 | 0.0565 | 0.93 |

## 5.3. Validacao Conservadora - Medias por Parcela (n=9, LOOCV)

Cada parcela e representada pela media espectral dos 5 frutos. Leave-One-Out Cross-Validation (9 folds).

| Modelo | R2 | RMSE | RPD |
| --- | --- | --- | --- |
| PLS(1) | -0.4579 | 0.0636 | 0.83 |
| PLS(2) | -1.4938 | 0.0832 | 0.63 |
| Ridge(a=0.1) | -1.8338 | 0.0886 | 0.59 |
| OLS | -1.8309 | 0.0886 | 0.59 |

# 6. Graficos

Figura 1. (a) Espectros NIRS brutos; (b) Correlacao de Pearson entre cada comprimento de onda e AT; (c) PCA dos espectros; (d) LOOCV com medias por parcela.

# 7. Conclusao

Os modelos de machine learning testados (PLS, Ridge, OLS) nao conseguiram predizer o AT a partir dos espectros NIRS com precisao satisfatoria.

Os melhores resultados foram:

PLS(1 componente) com 45 amostras: R2 = 0.093, RMSE = 0.0501

PLS(1) + medias por parcela (n=9): R2 = -0.458, RMSE = 0.0636

Correlacao maxima AT-espectro: |r| = 0.463

PC1 explica 70.2% da variancia espectral e tem r = 0.438 com AT

Principais limitacoes identificadas:

Apenas 9 valores independentes de AT para 45 espectros (5 frutos/parcela compartilham o mesmo AT)

Correlacao intrinseca baixa entre espectro e AT (max |r| = 0.463)

ANOVA nao mostrou diferenca significativa de AT entre os tratamentos (p > 0.05)

Alta variabilidade espectral entre frutos da mesma parcela

Recomendacoes para trabalhos futuros:

Medir AT individualmente para cada fruto (em vez de por parcela) para obter 45 valores independentes

Aumentar o numero de repeticoes experimentais (mais parcelas)

Explorar a regiao do NIR entre 1100-1800 nm

Considerar espectroscopia MID-IR para acidez

Testar agregacao de espectros (media de varias leituras por fruto) para reduzir ruido