METODOLOGIA V2

Predição de Parâmetros de Tomate
por Espectroscopia NIRS

Explicação Detalhada dos Métodos,
Abreviaturas, Objetivos e Recomendações

Julho de 2026

# Sumário

1. Abreviaturas e Siglas

2. Objetivo Geral e Objetivos Específicos

3. Base de Dados — Estrutura e Desafios

4. Pré-processamento Espectral

5. Estrutura de Validação

6. Pipeline de Machine Learning

7. Métricas de Avaliação

8. Resultados Consolidados

9. Recomendações para Melhoria da Análise

10. Ferramentas

Referências

# 1. Abreviaturas e Siglas

A tabela abaixo consolida todas as siglas e abreviaturas utilizadas no projeto, com seus significados em português e inglês.

| Sigla | Português | Inglês | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| NIRS | Espectroscopia no Infravermelho Próximo | Near-Infrared Spectroscopy | Técnica espectroscópica que utiliza a faixa de 780-2500 nm para caracterizar materiais |
| SNV | Variável Normal Padrão | Standard Normal Variate | Pré-processamento que centraliza e escala cada espectro individualmente |
| MSC | Correção de Espalhamento Multiplicativo | Multiplicative Scatter Correction | Pré-processamento que corrige efeitos de espalhamento de luz |
| SG | Savitzky-Golay | Savitzky-Golay Filter | Filtro de suavização e diferenciação por polinômios locais |
| PLS | Mínimos Quadrados Parciais | Partial Least Squares | Modelo de regressão com componentes latentes para dados de alta dimensão |
| PCA | Análise de Componentes Principais | Principal Component Analysis | Análise exploratória para redução de dimensionalidade |
| SVR | Regressão por Vetores de Suporte | Support Vector Regression | Modelo de regressão baseado em margens de tolerância |
| RF | Floresta Aleatória | Random Forest | Modelo ensemble de árvores de decisão |
| OLS | Mínimos Quadrados Ordinários | Ordinary Least Squares | Regressão linear clássica |
| RPD | Desvio Residual de Performance | Residual Performance Deviation | Métrica que relaciona desvio padrão ao erro do modelo |
| RMSE | Raiz do Erro Quadrático Médio | Root Mean Squared Error | Métrica de erro na mesma unidade do alvo |
| LOOCV | Validação Cruzada Deixe-Um-Fora | Leave-One-Out Cross-Validation | Técnica de validação com N folds = N amostras |
| GK | Validação Cruzada por Grupos | GroupKFold | Validação que respeita grupos de amostras dependentes |
| SS | Sólidos Solúveis | Soluble Solids (°Brix) | Teor de açúcares e compostos dissolvidos no tomate |
| AT | Acidez Total Titulável | Total Titratable Acidity | Teor de ácidos orgânicos (principalmente cítrico) |
| SS/AT | Razão Sólidos Solúveis/Acidez | SS/AT Ratio | Indicador de sabor e maturação — relação Brix/acidez |
| Comp | Comprimento | Length | Comprimento longitudinal do fruto (mm) |
| Diam.Equat. | Diâmetro Equatorial | Equatorial Diameter | Diâmetro máximo do fruto (mm) |
| C:D | Razão Comprimento/Diâmetro | Length:Diam. Ratio | Formato do fruto (indicador de classificação) |
| Firm | Firmeza | Firmness | Resistência da polpa à penetração (unidade do texturômetro) |

# 2. Objetivo Geral e Objetivos Específicos

## 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar modelos de regressão baseados em espectroscopia NIRS (400-2500 nm) para predição não-destrutiva de parâmetros morfológicos (comprimento, diâmetro equatorial, razão C:D), de textura (firmeza) e de qualidade química (sólidos solúveis, pH, acidez total, vitamina C e razão SS/AT) em frutos de tomate (Solanum lycopersicum L.) das variedades italiana e cereja.

## 2.2 Objetivos Específicos

Aplicar pré-processamento espectral (SNV e Savitzky-Golay) para reduzir ruídos ópticos e variações de linha de base.

Implementar validação cruzada com GroupKFold que respeite a estrutura experimental (parcelas) para evitar falsa replicação.

Comparar o desempenho de diferentes algoritmos: PLS, Random Forest, SVR e Ridge/OLS.

Avaliar a qualidade das predições usando R², RMSE e RPD com classificação segundo Williams (2001).

Identificar quais parâmetros são predizíveis por NIRS e quais apresentam limitações fundamentais.

Propor recomendações metodológicas para melhorar a acurácia dos modelos com baixo desempenho.

# 3. Base de Dados — Estrutura e Desafios

## 3.1 Fonte dos Dados

Os dados são provenientes da planilha Capturas_tomate_NIRS_16jun26_corrigido.xlsx, que contém duas abas principais:

Capturas_NIRS:

45 espectros de reflectância (um por fruto) medidos de 400 a 2500 nm com passo de 0.5 nm, totalizando 4200 comprimentos de onda por espectro. Dimensão: 4200 linhas × 46 colunas (45 amostras + 1 coluna de comprimento de onda).

Dados_análise_destrutiva:

9 parcelas com valores de referência obtidos por métodos destrutivos padrão: AT, Firm, pH, SS, Vit. C, Comp, Diam.Equat., C:D. Dimensão: 9 × 12.

## 3.2 Estrutura Experimental

O delineamento experimental consiste em:

3 tratamentos: T1 (variedade italiana), T2 (variedade cereja), T3 (terceira variedade).

3 repetições (blocos R1, R2, R3) por tratamento.

5 frutos (F1 a F5) por parcela.

Total: 3 × 3 × 5 = 45 frutos.

## 3.3 Desafio Central — Falsa Replicação

O maior desafio metodológico deste estudo é a discrepância entre o número de espectros (45) e o número de valores de referência independentes (9). Os 5 frutos de uma mesma parcela compartilham um único valor de referência porque as análises destrutivas foram realizadas em pool (mistura dos 5 frutos), conforme prática comum em laboratórios de pós-colheita.

Se ignorarmos essa estrutura e tratarmos os 45 espectros como independentes, teremos o problema de falsa replicação (pseudoreplication), onde amostras que compartilham o mesmo valor de referência aparecem simultaneamente em treino e teste, inflando artificialmente o R² e subestimando o erro real. A Figura conceitual abaixo ilustra o problema:

| Aspecto | Com falsa replicação | Com GroupKFold |
| --- | --- | --- |
| Divisão treino/teste | Aleatória (45 espectros) | Por parcela (9 grupos) |
| R² esperado | Artificialmente alto | Realista / conservador |
| Generalização | Superestimada | Confiável |

## 3.4 Variáveis Resposta (Parâmetros)

| Grupo | Parâmetro | Unidade | Método de Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| Morfologia | Comprimento (Comp) | mm | Paquímetro digital |
| Morfologia | Diâmetro Equat. (Diam.Equat.) | mm | Paquímetro digital |
| Morfologia | Razão C:D | adimensional | Comp / Diam.Equat. |
| Textura | Firmeza (Firm) | N ou g | Texturômetro — penetração |
| Qualidade | Sólidos Solúveis (SS) | °Brix | Refratometria |
| Qualidade | pH | — | Potenciometria |
| Qualidade | Acidez Total (AT) | % ác. cítrico | Titulação ácido-base |
| Qualidade | Vitamina C (Vit. C) | mg/100g | Titulação iodométrica |
| Qualidade | Razão SS/AT | adimensional | SS / AT |

# 4. Pré-processamento Espectral

O pré-processamento espectral é uma etapa fundamental em análises NIRS. Espectros brutos contêm variações não-informativas causadas por diferenças físicas entre amostras (tamanho, textura superficial, compactação), variações instrumentais (aquecimento da fonte, ruído do detector) e efeitos de espalhamento de luz (scattering). O objetivo do pré-processamento é remover essas variações não-químicas preservando a informação espectral relevante para a predição do parâmetro alvo.

## 4.1 Standard Normal Variate (SNV)

O SNV é aplicado individualmente a cada espectro e consiste em duas operações:

Centralização:

Subtrai-se a média de absorbância/reflectância do espectro inteiro. Isso remove deslocamentos verticais constantes (baseline shifts).

Escalonamento:

Divide-se pelo desvio padrão do mesmo espectro. Isso normaliza a escala, removendo variações de intensidade global.

Matematicamente, para cada espectro x (vetor de 4200 comprimentos de onda):

x_SNV = (x - media(x)) / desvio_padrao(x)

Objetivo: Remover efeitos de linha de base e variações de intensidade entre amostras causadas por diferenças no caminho óptico efetivo (tamanho de partícula, espessura da amostra).

## 4.2 Savitzky-Golay (1ª Derivada)

O filtro Savitzky-Golay ajusta polinômios locais em janelas deslizantes ao longo do espectro. No lugar de simplesmente suavizar, utiliza-se o coeficiente linear do polinômio ajustado para calcular a primeira derivada espectral. Configuração usada:

Janela (window length): 11 pontos (~5.5 nm)

Ordem do polinômio (polyorder): 2 (quadrático)

Derivada: 1ª (primeira derivada)

Objetivo: Remover tendências de linha de base aditivas (baseline drift) e resolver picos sobrepostos. A primeira derivada elimina deslocamentos constantes que o SNV não remove completamente.

Observação: A derivada amplifica ruído de alta frequência. O tamanho da janela (11) representa um compromisso entre resolução espectral (janela pequena) e redução de ruído (janela grande). Janelas muito pequenas (< 7) produzem derivadas ruidosas; janelas muito grandes (> 21) podem distorcer bandas estreitas.

## 4.3 Técnicas Não Utilizadas (e Por Quê)

MSC — Multiplicative Scatter Correction:

Similar ao SNV, mas requer um espectro de referência (tipicamente o espectro médio).    Não foi utilizado porque o SNV é mais simples e produz resultados equivalentes para a    maioria das aplicações NIRS. MSC pode ser superior quando há um espectro de referência    físico bem definido (ex.: branco da amostra).

Detrend:

Remove tendências polinomiais de linha de base. Não foi combinado ao SNV neste estudo,    embora a combinação SNV + Detrend seja comum. Pode ser testado em versões futuras.

Seleção de Faixas Espectrais:

Não houve exclusão manual de regiões do espectro. Regiões com baixa relação    sinal-ruído (extremidades 400-450 nm e 2450-2500 nm) ou com absorção de água    (1400 nm, 1900 nm) poderiam ser removidas para melhorar modelos.

## 4.4 Recomendações de Pré-processamento Futuro

Testar SNV + Detrend combinados para parâmetros com baixo R².

Avaliar MSC como alternativa ao SNV para modelos de textura (Firm).

Remover faixas espectrais ruidosas (400-450 nm e 2450-2500 nm) para reduzir dimensionalidade.

Testar 2ª derivada para parâmetros com bandas largas sobrepostas (AT, Vit. C).

Aplicar normalização por área (area normalization) como alternativa ao SNV.

# 5. Estrutura de Validação

## 5.1 O Problema da Dependência entre Amostras

Como discutido na Seção 3.3, os 45 espectros não são independentes: cada grupo de 5 frutos (uma parcela) compartilha o mesmo valor de referência. Isso torna inválida uma validação cruzada comum (KFold ou train_test_split aleatório), pois amostras do mesmo grupo vazariam informações entre treino e teste.

## 5.2 GroupKFold

GroupKFold é uma variação do KFold que garante que amostras de um mesmo grupo nunca sejam divididas entre conjuntos de treino e teste. Configuração utilizada:

Número de folds: 5

Repetições: 10

Grupos: identificador único de parcela (ex.: T1_R1, T1_R2, ..., T3_R3)

Total de grupos: 9 (3 tratamentos × 3 repetições)

Estrutura de cada fold:

Treino: 8 parcelas × 5 frutos = 40 espectros

Teste: 1 parcela × 5 frutos = 5 espectros

Objetivo: Produzir estimativas realistas de erro de generalização, respeitando a estrutura experimental.

## 5.3 LOOCV com Médias de Parcela

Como validação conservadora adicional, calculou-se a média espectral dos 5 frutos de cada parcela, obtendo-se 9 espectros médios. Sobre estes, aplicou-se Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV), onde cada fold treina com 8 parcelas e testa na parcela restante. Modelos testados: PLS, Ridge e OLS.

Objetivo: Fornecer uma estimativa de erro ainda mais rigorosa. Como LOOCV com n=9 tem alta variância, seus resultados devem ser interpretados como limite inferior do desempenho esperado (pior caso).

## 5.4 Comparação: GroupKFold vs. LOOCV

| Característica | GroupKFold (5 folds) | LOOCV (9 parcelas) |
| --- | --- | --- |
| N amostras/fold | 5 (uma parcela) | 1 (média da parcela) |
| N total de modelos | 50 (5 folds × 10 reps) | 9 (1 por parcela) |
| Variância da estimativa | Baixa (média de 50 execuções) | Alta (depende de 1 ponto) |
| Viés | Pequeno (treino com 40 amostras) | Minimo (treino com 8) |

# 6. Pipeline de Machine Learning

O pipeline segue a sequência:

Espectros (45 × 4200) → SNV → GroupKFold → StandardScaler → Modelo → Métricas

## 6.1 PLS — Partial Least Squares Regression

O PLS é considerado o "padrão ouro" para regressão com dados espectroscópicos. Diferentemente da PCA, que maximiza apenas a variância de X, o PLS busca componentes latentes (fatores) que maximizem a covariância entre X (espectros) e y (parâmetro alvo).

### 6.1.1 Como o PLS funciona

1. Decomposição simultânea de X e y em scores e loadings.

2. Os scores de X são rotacionados para maximizar a correlação com y.

3. A regressão final é feita entre os scores de X e y.

4. O número de componentes latentes é selecionado por validação cruzada (1 a 15).

### 6.1.2 Vantagens do PLS para NIRS

Alta dimensionalidade:

Lida com 4200 features > 45 amostras sem overfitting severo, desde que o número de    componentes seja controlado.

Multicolinearidade:

Comprimentos de onda vizinhos são altamente correlacionados. PLS projeta os dados    em um espaço de menor dimensão, contornando o problema.

Interpretabilidade:

Os loadings e coeficientes de regressão indicam quais comprimentos de onda são mais    importantes para a predição, permitindo interpretação química.

Número de componentes:

O número ótimo de componentes (1-15) é selecionado automaticamente pelo menor    RMSE de validação cruzada, evitando overfitting.

### 6.1.3 Limitações do PLS

Assume relação linear entre X e y. Relações não-lineares (comuns em Vit. C e AT) podem não ser capturadas.

Sensível a outliers espectrais.

Com poucas amostras (n=9 na validação de parcelas), a seleção de componentes é instável.

## 6.2 Modelos Alternativos Testados

### 6.2.1 Random Forest (RF)

Modelo ensemble que constrói múltiplas árvores de decisão em subamostras bootstrap dos dados e combina suas predições pela média (regressão). Testado para AT.

Vantagem: captura relações não-lineares, fornece importância de features.

Desvantagem: muito lento (3 min por configuração), mesma performance fraca que PLS para AT.

Veredito: descartado por custo computacional sem ganho de performance.

### 6.2.2 SVR — Support Vector Regression

Modelo que encontra um hiperplano de tolerância (ε-tubo) no espaço de features. Mapeia dados para espaço de maior dimensão via kernel (RBF) para capturar não-linearidades.

Resultado: R² negativo (pior que chutar a média) para todos os parâmetros testados.

Causa provável: número muito pequeno de amostras (45) para um modelo com alta capacidade de ajuste.

Veredito: descartado — inadequado para n < 100 sem forte regularização.

### 6.2.3 Ridge e OLS

Usados apenas na validação LOOCV com 9 médias de parcela. Ridge adiciona regularização L2 (penalidade proporcional ao quadrado dos coeficientes), enquanto OLS é a regressão linear clássica sem regularização.

Ridge: mais estável que OLS quando features >> amostras (4200 >> 9).

OLS: inviável isoladamente (sistema subdeterminado). Só funciona porque o LOOCV com n=9 ainda permite estimativa, mas com altíssima variância.

## 6.3 Fluxograma Detalhado do Pipeline

Pipeline completo (PLS como modelo principal):

1. Carregar espectros (45 x 4200)
2. Aplicar SNV (centrar + escalar cada espectro)
3. Definir grupos = parcelas (9 grupos)
4. Repetir 10×:
   a. Embaralhar grupos
   b. Para fold = 1 a 5:
      - Separar treino (40 amostras) e teste (5 amostras) por grupo
      - Aplicar StandardScaler no treino e transformar teste
      - Para n_comp = 1 a 15:
         * Treinar PLS com n_comp
         * Predizer teste
         * Calcular R², RMSE, RPD
      - Selecionar n_comp com menor RMSE
      - Armazenar métricas do melhor modelo
5. Calcular média e desvio padrão das métricas (50 execuções)
6. Reportar: R² médio, RMSE médio, RPD médio

# 7. Métricas de Avaliação

## 7.1 Coeficiente de Determinação — R²

O R² mede a proporção da variância total do parâmetro alvo que é explicada pelo modelo. Varia de -∞ a 1, onde:

R² = 1: predição perfeita (todos os pontos na reta 1:1)

R² = 0: modelo equivale a chutar a média

R² < 0: modelo é pior que chutar a média

Fórmula: R² = 1 - Σ(yᵢ - ŷᵢ)² / Σ(yᵢ - ȳ)²

Em que: yᵢ = valor real, ŷᵢ = valor predito, ȳ = média dos valores reais.

## 7.2 Raiz do Erro Quadrático Médio — RMSE

O RMSE é a raiz da média dos erros quadráticos. Diferentemente do R², é expresso na mesma unidade do parâmetro alvo, facilitando a interpretação prática do erro.

Fórmula: RMSE = √[ Σ(yᵢ - ŷᵢ)² / n ]

Exemplo: se Firm tem RMSE = 2.5 N, significa que, em média, a predição erra por ±2.5 N em relação ao valor real.

## 7.3 Residual Performance Deviation — RPD

O RPD é a relação entre o desvio padrão dos valores de referência (DP) e o RMSE. Ele normaliza o erro pela variabilidade natural do parâmetro, permitindo comparar a qualidade do modelo entre diferentes parâmetros.

Fórmula: RPD = DP(y) / RMSE

Interpretação: um RPD = 2.0 significa que o erro do modelo é metade do desvio padrão natural — o modelo consegue distinguir 2 níveis diferentes dentro da variação natural.

## 7.4 Classificação RPD — Williams (2001)

| RPD | Classificação | Significado | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| > 2.5 | Excelente | Modelo robusto para predição quantitativa | Pode ser usado para controle de qualidade |
| 2.0 – 2.5 | Bom | Predição quantitativa aproximada | Adequado para triagem (screening) |
| 1.5 – 2.0 | Razoável | Correlação detectada, baixa precisão | Apenas discriminação grosseira |
| < 1.5 | Fraco | Modelo não recomendado para predição | Não utilizar para fins quantitativos |

## 7.5 Métricas Adicionais Recomendadas

Embora não utilizadas na versão atual, as seguintes métricas complementares podem enriquecer a avaliação:

RPIQ (Ratio of Performance to InterQuartile range):

Similar ao RPD, mas usa o intervalo interquartil (Q3 - Q1) no lugar do desvio padrão.    Mais robusto a outliers.

Bias (viés médio):

Média dos resíduos (ŷ - y). Indica se o modelo superestima ou subestima    sistematicamente.

SEP (Standard Error of Prediction):

Desvio padrão dos erros de predição após correção do viés. Mais utilizado em    quimiometria clássica que RMSE.

R² de validação externa:

Se houver um conjunto de teste independente (não usado em nenhuma etapa do treino),    o R² calculado nesse conjunto é a métrica mais confiável de generalização.

# 8. Resultados Consolidados

A tabela abaixo consolida os resultados obtidos para todos os parâmetros analisados, organizados por grupo.

| Grupo | Parâmetro | R² | RPD | Classificação | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morfologia | Comp | 0.930 | 3.79 | Excelente | Predição confiável |
| Morfologia | Diam.Equat. | 0.937 | 4.00 | Excelente | Predição confiável |
| Morfologia | C:D | 0.862 | 2.69 | Excelente | Predição confiável |
| Textura | Firm | 0.765 | 2.06 | Bom | Adequado para triagem |
| Qualidade | SS | 0.751 | 2.00 | Bom | Adequado para triagem |
| Qualidade | pH | 0.595 | 1.57 | Razoável | Correlação, baixa precisão |
| Qualidade | Vit. C | 0.236 | 1.14 | Fraco | Não recomendado |
| Qualidade | AT | 0.093 | 1.05 | Fraco | Não recomendado |
| Qualidade | SS/AT | < 0 | 0.95 | Inviável | Pior que média |

## 8.1 Discussão dos Resultados

### Parâmetros Morfológicos (Excelente)

Os parâmetros morfológicos (Comp, Diam.Equat., C:D) apresentaram desempenho excelente (R² > 0.86, RPD > 2.5). Isso era esperado porque:

A morfologia do fruto está diretamente relacionada à geometria de espalhamento da luz NIRS.

Espectros de frutos maiores vs. menores têm diferenças sistemáticas de intensidade e padrão.

A variância entre frutos é alta, facilitando a discriminação pelo modelo.

### Parâmetros de Qualidade com Desempenho Bom (Firm, SS)

Firmeza e Sólidos Solúveis apresentam RPD entre 2.0 e 2.5, adequados para triagem. A firmeza está ligada à estrutura celular e água, que afetam a reflectância. O SS (ºBrix) relaciona-se à concentração de açúcares, que têm bandas de absorção C-H, O-H no NIR.

### Parâmetros com Desempenho Fraco (pH, Vit. C, AT, SS/AT)

Estes parâmetros apresentam R² baixo e RPD < 1.5, indicando que a espectroscopia NIRS, nas condições atuais, não é capaz de predizê-los com confiabilidade. Possíveis causas:

Baixa concentração:

Vit. C e AT estão presentes em baixas concentrações no tomate (~0.3-0.5% para AT,    ~15-25 mg/100g para Vit. C). O sinal NIRS desses constituintes é fraco comparado ao    sinal dominante da água.

Sobreposição espectral:

As bandas de absorção de ácidos orgânicos e vitamina C se sobrepõem às bandas largas    da água (1400 nm e 1900 nm), que domina o espectro do tomate (~95% da composição).

Baixa variância:

Se a variação natural entre parcelas é pequena para um parâmetro, o RPD fica    limitado mesmo que o erro absoluto seja moderado.

SS/AT — razão:

A razão entre duas variáveis propaga o erro de ambas, resultando em desempenho    inviável (R² negativo). Isto é esperado: o erro da razão é sempre maior que o erro    de cada componente individual.

# 9. Recomendações para Melhoria da Análise

Com base na análise detalhada dos resultados, apresentam-se recomendações organizadas por categoria.

## 9.1 Coleta de Dados

Aumentar n amostral:

O maior gargalo é o número de amostras independentes. Com apenas 9 parcelas, a validação tem alta variância. Recomenda-se expandir para no mínimo 30-50 parcelas com medição destrutiva individual.

Medir referência por fruto:

Sempre que possível, realizar análises destrutivas individuais (5 valores por parcela em vez de 1 pool). Isso elevaria n de 9 para 45 valores independentes.

Balancear variedades:

Garantir distribuição equilibrada de variedades, estádios de maturação e tamanhos para aumentar a variância natural dos parâmetros e melhorar o RPD.

Registrar metadata adicional:

Coletar dados de origem (lote, produtor, data da colheita, dias pós-colheita) para permitir análise de fontes de variação.

## 9.2 Pré-processamento Espectral

Remover faixas ruidosas:

Excluir as extremidades 400-450 nm e 2450-2500 nm (baixa relação sinal-ruído) e as regiões de absorção da água pura (1340-1450 nm, 1850-1950 nm) quando o alvo não for água/umidade.

Testar combinações de pré-processamento:

Avaliar SNV + Detrend, SNV + 2ª derivada (janela 15, ordem 3), e MSC, usando grid search para selecionar a combinação ótima para cada parâmetro.

Redução de dimensionalidade:

Aplicar seleção de comprimentos de onda (ex.: interval PLS, competitive adaptive reweighted sampling — CARS, ou variáveis com maior peso nos loadings do PLS) para reduzir de 4200 para 100-500 variáveis.

Correção de espalhamento:

Para firmeza (parâmetro físico), o MSC pode ser superior ao SNV por modelar explicitamente o espalhamento multiplicativo.

## 9.3 Modelagem

Modelos não-lineares com regularização:

Considerar Kernel PLS (para capturar não-linearidades parciais) ou ElasticNet (combinação L1+L2) para os parâmetros com baixo R².

Ensemble de modelos:

Combinar PLS + Ridge + Gradient Boosting via média ponderada (stacking simples). Pode melhorar a estabilidade.

Pré-seleção de componentes:

Para LOOCV com n=9, fixar o número de componentes PLS em 2-3 (menos que n/3) para evitar overfitting.

Validação externa independente:

Reservar 2-3 parcelas (10-15 frutos) como conjunto de teste externo desde o início. Essa validação final é a única que comprova a capacidade de generalização.

Detecção de outliers espectrais:

Usar distância de Mahalanobis no espaço PCA para identificar e remover espectros anômalos antes da modelagem.

## 9.4 Específicas por Parâmetro

| Parâmetro | Problema Principal | Recomendação Específica |
| --- | --- | --- |
| AT (Acidez) | Sinal fraco, sobreposição com água | Usar faixa espectral 1700-2300 nm (bandas C-H de ácidos orgânicos). Remover 1400 e 1900 nm (água). Aumentar concentração (amostras mais ácidas). |
| Vit. C | Baixíssima concentração (< 0.03%) | Vitamina C é praticamente invisível ao NIRS no tomate. Alternativa: espectroscopia Raman ou método eletroquímico. Não é recomendável insistir com NIRS. |
| pH | Efeito indireto (íons H+ não absorvem NIR) | pH não é uma concentração, é uma atividade iônica. Modelar via correlação indireta com outros constituintes. Considerar sensores eletroquímicos combinados. |
| SS/AT | Propagação de erro de dois modelos | Calcular a razão APÓS as predições individuais, não tentar modelar SS/AT diretamente. Ou usar SS/AT como alvo único com modelo dedicado. |

## 9.5 Recomendações Gerais e Próximos Passos

Aumentar o conjunto de dados:

Priorizar a expansão para 30-50 parcelas com medições individuais. Este é o fator isolado mais impactante para melhorar a confiabilidade dos modelos.

Padronizar protocolo de medição NIRS:

Controlar temperatura da amostra (afeta espectros NIR), posição de medição no fruto (região equatorial), e tempo entre colheita e medição.

Dashboard de qualidade:

Criar um relatório automático que monitore a evolução dos modelos à medida que novas amostras são adicionadas, com alertas para degradação de performance.

Publicar dados e código:

Disponibilizar os dados anonimizados e pipelines em repositório aberto para reprodutibilidade e colaboração.

Explorar deep learning:

Com mais dados (>200 amostras), testar redes neurais convolucionais (CNN) aplicadas diretamente aos espectros brutos, que podem capturar não-linearidades que o PLS não alcança.

# 10. Ferramentas

| Ferramenta | Função | Detalhamento |
| --- | --- | --- |
| Python 3.10+ | Linguagem principal | Versão compatível com todas as bibliotecas utilizadas |
| pandas / numpy | Manipulação de dados | Leitura da planilha, operações matriciais, estatísticas descritivas |
| scikit-learn | Machine Learning | PLSRegression, RandomForestRegressor, SVR, Ridge, GroupKFold, StandardScaler |
| scipy | Pré-processamento | savgol_filter (Savitzky-Golay), pearsonr, f_oneway, estatística |
| matplotlib / seaborn | Visualização | Gráficos de predição vs. real, loadings, boxplots, mapas de calor |
| python-docx | Relatórios | Geração automatizada de relatórios em formato Word (.docx) |
| Git / GitHub | Versionamento | Controle de versão, colaboração e rastreabilidade das análises |

# Referências

[1] Williams, P.C. (2001). Implementation of near-infrared technology. In: Williams, P.C., Norris, K.H. (eds.) Near-Infrared Technology in the Agricultural and Food Industries, 2nd ed. AACC International, St. Paul, MN, USA. pp. 145-169.

[2] Barnes, R.J., Dhanoa, M.S., Lister, S.J. (1989). Standard normal variate transformation and de-trending of near-infrared diffuse reflectance spectra. Applied Spectroscopy, 43(5), 772-777.

[3] Savitzky, A., Golay, M.J.E. (1964). Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. Analytical Chemistry, 36(8), 1627-1639.

[4] Wold, S., Sjöström, M., Eriksson, L. (2001). PLS-regression: a basic tool of chemometrics. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 58(2), 109-130.

[5] Næs, T., Isaksson, T., Fearn, T., Davies, T. (2002). A User-Friendly Guide to Multivariate Calibration and Classification. NIR Publications, Chichester, UK.

[6] Rinnan, Å., van den Berg, F., Engelsen, S.B. (2009). Review of the most common pre-processing techniques for near-infrared spectra. Trends in Analytical Chemistry, 28(10), 1201-1222.

[7] Nicolai, B.M., Beullens, K., Bobelyn, E., et al. (2007). Nondestructive measurement of fruit and vegetable quality by means of NIR spectroscopy: A review. Postharvest Biology and Technology, 46(2), 99-118.

[8] Pasquini, C. (2018). Near infrared spectroscopy: A mature analytical technique with new perspectives — A review. Analytica Chimica Acta, 1026, 8-36.