Relatorio de Resultados

Predicao de Firmeza (Firm) por Espectroscopia NIRS

Julho de 2026

# 1. Descricao dos Dados

Objetivo: Predizer a firmeza (Firm) de tomates utilizando espectros de reflectancia NIRS (400-2500 nm).

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Amostras espectrais | 45 frutos |
| Comprimentos de onda | 4200 (400 a 2500 nm) |
| Parcelas (valores indep.) | 9 |
| Frutos por parcela | 5 |
| Firm (media +/- DP) | 2.75 +/- 1.42 |
| Amplitude Firm | [0.91, 5.15] |

Pre-processamento: Standard Normal Variate (SNV) para correcao de linha de base, com ou sem derivada de Savitzky-Golay (1a derivada, janela=11, ordem=2).

# 2. Correlacao Espectro-Firm

Correlacao de Pearson entre cada comprimento de onda (apos SNV) e os valores de Firm (n=45).

Correlacao maxima: |r| = 0.8904
Correlacao media: 0.6448

| # | Comprimento (nm) | r (Pearson) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 590.5 | +0.8904 |
| 2 | 591.0 | +0.8904 |
| 3 | 590.0 | +0.8904 |
| 4 | 591.5 | +0.8904 |
| 5 | 589.5 | +0.8904 |
| 6 | 592.0 | +0.8903 |
| 7 | 589.0 | +0.8903 |
| 8 | 588.5 | +0.8902 |
| 9 | 592.5 | +0.8902 |
| 10 | 588.0 | +0.8901 |

Os comprimentos de onda mais correlacionados estao na regiao do visivel (~590 nm), associados a diferencas de coloracao entre os tipos de tomate (italiano vs cereja), que se correlacionam com a firmeza.

# 3. Analise de Variancia (ANOVA)

Teste: ANOVA de um fator para Firm entre os 3 tratamentos.

F = 26.053, p = 0.0011

Resultado: Ha diferenca ALTAMENTE significativa (p < 0.01). A firmeza difere entre os tipos de tomate, o que favorece a modelagem preditiva.

# 4. Analise de Componentes Principais (PCA)

| PC | Var. Explicada | Var. Acumulada | r(PC, Firm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70.23% | 70.23% | -0.7749 |
| 2 | 15.58% | 85.81% | -0.4459 |
| 3 | 6.57% | 92.37% | 0.0330 |
| 4 | 4.14% | 96.52% | 0.0469 |
| 5 | 1.33% | 97.84% | 0.1138 |

PC1 tem forte correlacao negativa com Firm (r = -0.775), indicando que a variacao espectral dominante captura informacao relevante para firmeza.

# 5. Modelos de Machine Learning

## 5.1. PLS Regression (45 amostras, GroupKFold 5-fold)

Validacao cruzada com GroupKFold (5 folds, 10 repeticoes). Grupos = parcelas.

| Componentes | R2 | RMSE | RPD | Qualidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6509 | 0.8398 | 1.69 | Razoavel |
| 2 | 0.7653 | 0.6885 | 2.06 | Bom |
| 3 | 0.7390 | 0.7261 | 1.96 | Razoavel |
| 5 | 0.7226 | 0.7486 | 1.90 | Razoavel |
| 10 | 0.6030 | 0.8955 | 1.59 | Razoavel |
| 15 | 0.4897 | 1.0153 | 1.40 | Fraco |

Melhor modelo: PLS com 2 componentes (R2=0.765, RMSE=0.6885, RPD=2.06).

## 5.2. PLS com SNV + Derivada (Savitzky-Golay)

| Componentes | R2 | RMSE | RPD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5570 | 0.9460 | 1.50 |
| 2 | 0.7272 | 0.7423 | 1.91 |
| 3 | 0.7367 | 0.7293 | 1.95 |

## 5.3. Validacao Conservadora - Medias por Parcela (n=9, LOOCV)

Cada parcela representada pela media espectral de 5 frutos. Leave-One-Out CV.

| Modelo | R2 | RMSE | RPD |
| --- | --- | --- | --- |
| PLS(1) | 0.6416 | 0.8508 | 1.67 |
| PLS(2) | 0.7931 | 0.6465 | 2.20 |
| Ridge(a=0.1) | 0.4496 | 1.0544 | 1.35 |
| OLS | 0.4471 | 1.0568 | 1.34 |

# 6. Graficos

Figura 1. (a) Espectros NIRS brutos; (b) Correlacao Firm-espectro; (c) PCA; (d) LOOCV com medias por parcela.

# 7. Conclusao

Os modelos de machine learning apresentaram capacidade preditiva satisfatoria para a firmeza (Firm) a partir dos espectros NIRS.

Melhores resultados:

PLS(2 componentes) com 45 amostras: R2 = 0.765, RMSE = 0.6885, RPD = 2.06 (Bom)

PLS(2) + medias por parcela (LOOCV, n=9): R2 = 0.793, RMSE = 0.6465

Correlacao maxima Firm-espectro: |r| = 0.890 (em ~590 nm)

PC1 explica 70.2% e tem r = -0.775 com Firm

ANOVA altamente significativa (p = 0.0011), indicando diferencas entre tipos de tomate

Comparacao com AT (Acidez Titulavel):

A predicao de Firm foi substancialmente melhor que a de AT. Enquanto o AT apresentou

correlacao maxima de apenas |r|=0.464 e R2=0.09, a Firm atingiu |r|=0.890 e R2=0.765.

Isso se deve a:)

Maior variacao de Firm entre os tratamentos (ANOVA significativa)

Forte correlacao com a regiao visivel do espectro (~590 nm), associada a cor dos frutos

A firmeza e um atributo mais diretamente relacionado a estrutura fisica do fruto, que afeta a reflectancia

# Anexo: Tabela de Dados Destrutivos

| Tratamento | Nome Tratamento | Repetição | Comp | Diam. Equat. | C:D | Firm | pH | Vit. C | AT | SS | SS/AT | Parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | tomate italiano | R1 | 75.0 | 58.1 | 1.29 | 3.96 | 4.0 | 44.686 | 0.5024 | 4.2 | 8.3599 | T1R1 |
| T1 | tomate italiano | R2 | 72.7 | 58.0 | 1.25 | 4.07 | 3.95 | 36.168 | 0.4525 | 4.0 | 8.8398 | T1R2 |
| T1 | tomate italiano | R3 | 74.0 | 57.2 | 1.29 | 5.15 | 3.97 | 33.854 | 0.3548 | 4.0 | 11.274 | T1R3 |
| T2 | tomate cereja | R1 | 27.6 | 33.0 | 0.84 | 1.39 | 3.82 | 45.928 | 0.4032 | 4.9 | 12.1528 | T2R1 |
| T2 | tomate cereja | R2 | 28.5 | 32.9 | 0.87 | 0.99 | 3.9 | 34.71 | 0.5158 | 4.8 | 9.3059 | T2R2 |
| T2 | tomate cereja | R3 | 27.1 | 31.4 | 0.86 | 0.91 | 3.87 | 45.21 | 0.5258 | 4.6 | 8.7486 | T2R3 |
| T3 | tomate grape | R1 | 24.3 | 18.6 | 1.3 | 1.99 | 3.86 | 45.122 | 0.4614 | 4.8 | 10.4031 | T3R1 |
| T3 | tomate grape | R2 | 23.3 | 17.7 | 1.31 | 3.08 | 3.9 | 45.928 | 0.4989 | 5.0 | 10.022 | T3R2 |
| T3 | tomate grape | R3 | 22.7 | 18.1 | 1.25 | 3.19 | 3.93 | 44.557 | 0.4657 | 5.0 | 10.7365 | T3R3 |