Resultados consolidados

NIRS x posicao de captura (P2) - Comparacao O1 . O2 . O3 . O4 . media das 4

Setembro de 2026

Relatorios individuais: RESULTADOS_O1.docx, RESULTADOS_O2.docx, RESULTADOS_O3.docx, RESULTADOS_O4.docx, RESULTADOS_mean.docx.

Criterio de leitura: nunca usar R2cv isoladamente (com n=21 e milhares de bandas, R2cv alto pode ser so discriminacao de cultivar). O criterio de decisao e r_within (sinal dentro de cultivar) + R2_loco (generaliza para cultivar novo) - os dois positivos = evidencia de calibracao real.

# 1. Metodologia detalhada - por que nao usar so R2cv

## 1.1 O problema: n pequeno, milhares de bandas, 3 grupos muito diferentes

O desenho e n=21 frutos, ~4000 bandas espectrais (p >> n), divididos em 3 cultivares (TI/TH/TS, 7 frutos cada) que diferem muito entre si em forma, cor e tamanho - por biologia, nao por um tratamento controlado.

Isso cria um problema estatistico chamado confundimento (confounding): se tanto o espectro quanto a caracteristica-alvo variam principalmente entre cultivares (e pouco dentro de cada cultivar), um modelo pode "acertar" apenas reconhecendo de qual cultivar e o fruto e devolvendo a media daquele grupo - sem captar nenhuma relacao real espectro-composicao.

O motivo de isso nao aparecer no R2cv comum (validacao Leave-One-Fruit-Out, LOO) e sutil: ao deixar 1 fruto de fora, os outros 6 frutos do mesmo cultivar continuam no treino. O modelo aprende a impressao digital espectral daquele cultivar e a media do grupo para o alvo, e prediz proximo dessa media - o que ja basta para um R2cv alto se o alvo difere bastante entre cultivares, mesmo sem nenhuma relacao de composicao real.

## 1.2 r_within - ha sinal dentro do cultivar?

Codigo: analise_posicao.R, linhas 199-207. Formula: yr = y - media_do_cultivar(y); pr = yhat - media_do_cultivar(yhat); r_within = correlacao(yr, pr).

Para cada fruto, subtrai-se a media do seu proprio cultivar tanto do valor observado quanto do predito. O que sobra e a variacao fruto-a-fruto DENTRO do tipo - a parte biologicamente interessante (ex.: dois frutos Italiano, um mais maduro que o outro). Correlaciona-se os dois residuos: modelo que so reconhece cultivar -> depois de remover a media do grupo quase nao sobra sinal -> r_within ~ 0. Modelo que capta composicao real -> a correlacao sobrevive -> r_within > 0.

## 1.3 R2_loco - o teste mais duro: cultivar nunca visto

Codigo: analise_posicao.R, linhas 209-220. O modelo e treinado em 2 cultivares inteiros (14 frutos) e testado no 3o, nunca visto em nenhum grau (nem para calcular medias) - repete-se 3x (uma rodada por cultivar deixado de fora) e o R2 final e calculado sobre as 21 predicoes fora-da-amostra combinadas.

Por que isso desmonta o artefato: se o modelo so sabe "essa impressao espectral = cultivar TI -> devolver a media do TI", ele nao tem como fazer isso para um cultivar que nunca esteve no treino - e forcado a extrapolar via uma relacao espectro-cultivar aprendida em OUTROS dois grupos, que nao tem nada a ver com o novo. O erro resultante costuma ser maior que simplesmente chutar a media geral (R2=0), dai os valores fortemente negativos observados quando o R2cv era artefato.

## 1.4 p_perm - separando "sinal" de "acaso" (nao confundimento)

Codigo: analise_posicao.R, linhas 261-269. Embaralha-se y 99 vezes (quebrando qualquer relacao real com o espectro) e roda-se a mesma LOO. Se o R2 observado nao supera a maioria dos R2 obtidos com y aleatorio, p_perm alto -> o modelo nao supera o acaso, risco esperado quando ha mais bandas (~4000) que amostras (21).

Atencao: p_perm NAO pega o confundimento de cultivar - embaralhar y tambem quebra a associacao cultivar-alvo, entao um modelo puramente "identificador de cultivar" ainda pode ter p_perm bem significativo (< 0,05). Por isso os tres criterios sao complementares, nao substitutos.

| Metrica | O que descarta |
| --- | --- |
| p_perm | Resultado por puro acaso (overfitting com p>>n) |
| r_within | Modelo que so distingue cultivar, sem sinal interno |
| R2_loco | Modelo que nao generaliza alem dos cultivares vistos |

## 1.5 Exemplo lado a lado: C/D em O2 (artefato) vs. L* em O3 (sinal real)

| Passo | C/D - posicao O2 | L* - posicao O3 |
| --- | --- | --- |
| R2cv (LOO normal) | 0,88 - parece "excelente" | 0,79 - "bom" |
| O que o LOO permite | ao deixar 1 fruto fora, os outros 6 do mesmo cultivar continuam no treino -> o modelo aprende a media de C/D daquele cultivar e a reflectancia que o identifica | idem, mas aqui a predicao nao depende so disso |
| r_within | +0,12 (~0) - quase nada sobra ao remover a media do cultivar | +0,82 - a maior parte do sinal sobrevive: o modelo distingue frutos do MESMO cultivar entre si |
| R2_loco (treina em 2, testa no 3o nunca visto) | -4,68 - o erro e ~4,7x a variancia do proprio alvo; pior que simplesmente chutar a media geral | +0,80 - quase nenhuma perda em relacao ao R2cv normal |
| Interpretacao | O modelo NAO calibra C/D; apenas memorizou "esse espectro = Italiano/Holandes/Salada" e devolveu a media de C/D daquele tipo. Como cada cultivar tem forma de fruto muito diferente, isso basta para um R2cv alto - mas e inutil para um cultivar novo | Evidencia de que L* esta ligado a uma variacao real de composicao/pigmentacao da casca, que se repete de forma parecida em qualquer cultivar - por isso o modelo treinado em 2 tipos consegue prever bem o 3o |

Esse contraste e o motivo de a Secao 1 usar R2_loco/r_within como criterio de decisao, e nao a coluna de R2cv das tabelas mestras de cada posicao.

## 1.6 Fluxo completo do script (analise_posicao.R)

Importacao e alinhamento (linhas 74-128): le a aba de espectros (comprimentos de onda x frutos), transpoe; extrai cultivar/fruto do codigo via regex; le a aba destrutiva; casa os dois por Treatments+Repetition; corta para 450-2450 nm.

Grid de 5 pre-processamentos (linhas 130-144): bruto, SNV, SNV+1a derivada, SNV+2a derivada, detrend. Cada um age linha a linha (um espectro por vez), por isso pode ser calculado uma unica vez sem vazar informacao para a validacao cruzada.

Loop pelas 16 caracteristicas (linhas 227-282): loo_all_nlv() (174-185) roda Leave-One-Fruit-Out completo (21 ajustes) testando 1 a 6 variaveis latentes, para cada um dos 5 pre-processamentos; escolhe o nLV de menor RMSECV por pre-proc (grid completo salvo em resultados_X/grid_<carac>.csv); escolhe o melhor pre-processamento geral; loo_fixed() (189-197) refaz a LOO com esse (preproc,nLV) fixo para o teste de permutacao (99x); calcula p_perm, R2_loco (via loco()) e r_within.

Tabela mestra + graficos (linhas 284-347): CSV ordenado por R2cv, espectros coloridos por cultivar, PCA nao-supervisionada (diagnostico visual do confundimento) e observado x predito das 6 melhores caracteristicas.

Limitacao assumida no proprio script (linhas 32-34): o nLV e escolhido na mesma LOO que gera o R2cv, entao o R2cv fica levemente otimista (1 hiperparametro ajustado nos mesmos dados) - por isso a regra do projeto e nunca decidir por R2cv sozinho, e sim por p_perm + R2_loco + r_within.

# 2. Tabela caracteristica x posicao (R2_loco / r_within)

Celula = R2_loco / r_within. Em negrito na versao markdown: ambos positivos (evidencia de sinal real).

| Caracteristica | O1 | O2 | O3 | O4 | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fruit length | -3,65 / -0,07 | -29,5 / -0,28 | -0,12 / +0,32 | -0,57 / +0,38 | +0,56 / +0,68 |
| Fruit diameter | -1,85 / +0,03 | -4,03 / +0,12 | -1,64 / +0,35 | -0,50 / +0,50 | -1,83 / +0,19 |
| C/D | -0,27 / +0,16 | -4,68 / +0,12 | -0,82 / +0,18 | -1,06 / +0,27 | +0,81 / -0,03 (ver 2.2) |
| MF (massa fresca) | -1,59 / -0,21 | -2,83 / +0,20 | -2,14 / +0,02 | -1,06 / +0,45 | -0,90 / +0,18 |
| L* | -0,61 / -0,04 | -1,92 / +0,52 | +0,80 / +0,82 | -0,01 / +0,30 | -3,01 / +0,30 |
| a* | -0,12 / -0,13 | -0,05 / -0,64 | -0,66 / +0,02 | -0,36 / +0,08 | -2,17 / -0,29 |
| b* | +0,32 / +0,22 | -1,16 / +0,14 | +0,05 / +0,37 | -0,30 / -0,09 | -1,21 / -0,08 |
| a*/b* | -1,23 / +0,16 | -1,55 / -0,24 | +0,32 / +0,53 | +0,03 / +0,45 | -0,63 / +0,21 |
| Hue | -1,15 / +0,16 | -1,64 / -0,24 | +0,12 / +0,45 | -0,04 / +0,38 | -0,49 / +0,14 |
| Chroma | +0,06 / +0,08 | -49,97 / -0,45 | -0,73 / +0,05 | -0,23 / +0,04 | -3,43 / -0,30 |
| Firmness | -1,12 / +0,12 | -29,87 / +0,42 | -0,06 / -0,24 | +0,14 / -0,09 | -3,39 / -0,74 |
| pH | -1,21 / +0,16 | -14,70 / +0,31 | -0,60 / -0,00 | -0,91 / +0,05 | -2,39 / +0,07 |
| Vit. C | +0,21 / +0,52 | -9,00 / +0,39 | -0,62 / +0,21 | -1,15 / -0,20 | -7,06 / -0,12 |
| SS | -0,21 / +0,06 | -27,97 / -0,86 | +0,46 / +0,30 | -0,26 / -0,41 | -3,64 / -0,18 |
| AT | +0,07 / -0,16 | -0,45 / -0,29 | -0,62 / +0,45 | -0,25 / -0,05 | -0,35 / -0,34 |
| SS/AT | +0,04 / -0,21 | -0,30 / +0,14 | -0,80 / +0,43 | -0,61 / -0,20 | -51,08 / -0,92 |

(Vit. C, AT e SS/AT em O1/media tem sinais isolados positivos de R2_loco com r_within negativo/nulo - inconsistentes, nao contam como achado real.)

# 3. Achados reais (r_within e R2_loco positivos) - recomendacao por caracteristica

| Caracteristica | Melhor posicao | R2_loco | r_within | Forca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fruit length | Media das 4 | +0,56 | +0,68 | Forte - RPD 5,18, "excelente" |
| L* | O3 | +0,80 | +0,82 | Forte - o achado mais robusto da serie |
| SS (solidos soluveis) | O3 | +0,46 | +0,30 | Fraco mas real |
| Vit. C | O1 | +0,21 | +0,52 | Fraco mas real |
| a*/b* | O3 | +0,32 | +0,53 | Fraco mas real |
| Hue | O3 | +0,12 | +0,45 | Fraco mas real |
| b* | O3 (e O1) | +0,05 (+0,32) | +0,37 (+0,22) | Muito fraco mas real em 2 posicoes |

## 3.1 Sem sinal real em nenhuma posicao

Diameter, MF, C/D (ressalva no 2.2), a*, Chroma, Firmness, pH, AT, SS/AT - em nenhuma das 5 analises os dois criterios (r_within>0 e R2_loco>0) coincidem de forma consistente.

## 3.2 C/D na media: caso a parte

R2_loco = +0,81 (2o melhor de toda a serie) mas r_within ~ 0 (-0,03). Nao e evidencia do mesmo tipo que Length/L*: o modelo generaliza a relacao cultivar->C/D, mas nao explica variacao fruto-a-fruto dentro do cultivar. Promissor, mas precisa de mais frutos por cultivar para separar "generaliza porque e uma relacao real e forte" de "generaliza porque C/D e a assinatura espectral do cultivar covariam por acaso com so 3 grupos". Tratar como hipotese, nao como calibracao validada.

# 4. Panorama por posicao

| Posicao | Perfil | No achados reais | Conclusao de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 (stem-end) | unico sinal: Vit. C | 1 | Unica fonte de sinal para Vit. C |
| O2 (blossom-end) | confundimento severo (Italiano em patamar de reflectancia isolado) | 0 | Nao recomendada |
| O3 (stem-end direita) | sinal real em cor/qualidade (L*, a*/b*, Hue, SS, b*) | 5 | Melhor posicao isolada |
| O4 (stem-end esquerda) | confundimento moderado, repete fracamente o padrao de O3 | 0 (a*/b* limitrofe) | Sem vantagem sobre O3 |
| Media das 4 | sinal morfologico forte (comprimento, C/D-ressalva); cor diluida | 1 (2 com ressalva) | Melhor para morfologia |

# 5. Recomendacao de protocolo

Comprimento do fruto: usar o espectro medio das 4 orientacoes - unico caso "excelente" e genuinamente validado (R2_loco +0,56).

L* (luminosidade): usar especificamente o espectro O3 - sinal forte e nao replicado em nenhuma outra posicao nem na media.

Vitamina C: usar O1 - unica posicao com sinal real, embora fraco.

SS, a*/b*, Hue, b*: sinal fraco mas real em O3 - candidatos a aprofundar com mais frutos antes de qualquer recomendacao pratica.

Diameter, MF, C/D (calibracao direta), a*, Chroma, Firmness, pH, AT, SS/AT: nenhuma posicao testada oferece calibracao NIRS confiavel com este n=21. R2cv alto nessas variaveis em qualquer posicao deve ser tratado como artefato de confundimento varietal, nao como modelo utilizavel.

Evitar O2 como posicao de captura unica - e a mais contaminada por identidade varietal de todas.

Fruto THR4: outlier recorrente em O1/O2 (menos extremo em O3); confirmar na base de origem antes de qualquer reajuste dos modelos com sinal real (L*, Vit. C).

Limitacao central a repetir em qualquer publicacao: n=21 frutos (7 por cultivar) e pequeno para PLSR com milhares de bandas - todos os achados "reais" aqui sao indicios de viabilidade, nao modelos prontos para uso; validacao com mais frutos e, idealmente, mais safras/cultivares e necessaria antes de qualquer aplicacao pratica.

# Anexo A - Explicacao linha a linha do script (analise_posicao.R)

## Cabecalho e configuracao (linhas 41-72)

L41-44: carrega os pacotes necessarios (readxl le .xlsx, stringr faz regex, prospectr tem SNV/derivada/detrend, pls faz a regressao PLS, ggplot2 plota). suppressMessages({...}) so esconde as mensagens de "pacote carregado" que cada library() imprime.

L46 set.seed(1): trava a semente do gerador aleatorio do R. Como o teste de permutacao (linha 265) embaralha dados aleatoriamente, sem isso cada execucao do script daria um p_perm ligeiramente diferente; com a semente fixa, o resultado e sempre reprodutivel.

L47: desliga o processamento paralelo do pacote pls (evita travamentos no Windows, segundo o comentario).

L50 commandArgs(trailingOnly=TRUE)[1]: pega o primeiro argumento digitado depois do nome do script (o "O3" de Rscript analise_posicao.R O3).

L51: se voce rodar sem argumento nenhum, POS fica NA, e essa linha define "O1" como padrao.

L54-60: ABAS e um vetor nomeado - um "dicionario" que traduz o codigo curto ("O3") para o nome exato da aba no Excel ("O3 (stem-end to the right)"), ja que os nomes das abas sao longos.

L61 stopifnot(...): se voce digitar um codigo invalido (ex.: "O5"), o script para na hora com erro claro, em vez de falhar mais adiante de forma confusa.

L65 ABA_ESP <- ABAS[[POS]]: busca no dicionario o nome real da aba.

L66-67: monta o nome da pasta de saida (resultados_O3) e cria essa pasta (showWarnings=FALSE evita aviso se ela ja existir).

L68-70: tres constantes do estudo - faixa espectral a manter (corta pontas ruidosas), numero de permutacoes (99) e numero maximo de variaveis latentes do PLS (6).

L72: imprime no console qual posicao esta rodando.

## Secao 1 - Importacao e montagem dos dados (linhas 80-127)

L80: le a aba de espectros como uma tabela (esp).

L81 wl_all <- esp[[1]]: a 1a coluna da aba e o eixo de comprimentos de onda (400, 400,5, 401...); vira um vetor simples.

L82 t(as.matrix(esp[, -1])): pega todas as colunas menos a 1a (os espectros de cada fruto), converte para matriz numerica e TRANSPOE: na planilha as linhas eram comprimento de onda e as colunas eram frutos; depois de t() fica frutos nas linhas, bandas nas colunas - formato exigido para modelar.

L83: apos transpor, os nomes das colunas do Excel (codigos dos espectros, ex. "TIR1O1") viram nomes das linhas da matriz; rownames() extrai esses codigos.

L89 str_match(cod, "^(T[IHS])R([0-9])"): expressao regular - ^ = inicio da string; T[IHS] casa literalmente "TI", "TH" ou "TS"; R([0-9]) casa "R" seguido de um digito, capturado entre parenteses. str_match devolve uma matriz com a correspondencia inteira na coluna 1 e cada grupo capturado nas colunas seguintes. Funciona mesmo em codigos sem sufixo de posicao (ex. "THR7"), pois so olha o prefixo.

L90: reconstroi o ID limpo do fruto ("TIR1") juntando cultivar + "R" + digito capturados, descartando qualquer sufixo tipo "O3".

L91 factor(m[,2]): transforma as letras do cultivar (TI/TH/TS) em variavel categorica (fator) do R, usada depois como grp em r_within/loco.

L92: checagem dupla - nenhum codigo falhou no regex (!anyNA), e existem exatamente 21 frutos distintos.

L95-96: le a aba de analise destrutiva e remove linhas em branco no rodape (comum em planilhas Excel).

L99-103: dois vetores paralelos - traits = nomes exatos das 16 colunas no Excel (com acentos/simbolos como "a*/b*"); sig = siglas curtas e "seguras" em R (sem */,) usadas no resto do codigo.

L106: confere que as 16 colunas realmente existem na aba - pega erro de digitacao/coluna renomeada na hora.

L112 lapply(traits, function(nm) as.numeric(dest[[nm]])): percorre as 16 caracteristicas, pega cada coluna por nome (dest[[nm]]), forca para numerico (caso o Excel tenha guardado como texto) e junta as 16 colunas resultantes num novo data frame Y. Acessar por nome individualmente evita a corrupcao de colunas Hue/Chroma que ocorria ao fazer dest[traits] de uma vez (nomes com */, confundiam o subset).

L113: renomeia as colunas de Y para as siglas curtas.

L114: imprime quantos NA (faltantes) cada caracteristica tem - diagnostico rapido.

L117: monta a chave de juncao do lado da referencia - Treatments ("TI") + Repetition (ja vem como "R1", "R2"...) = "TIR1", igual ao ID do espectro.

L118 match(Fruit, ykey): para cada espectro, acha a posicao (linha) correspondente em dest.

L119: reordena Y segundo esse casamento, para que a linha i de Ymat seja do mesmo fruto que a linha i da matriz espectral.

L120: confere que todo espectro achou par (!anyNA(ord)) e que sobraram os 21 frutos.

L123-125: keep marca quais bandas ficam entre 450-2450 nm; wl e X sao recortados para manter so essa faixa.

L126-127: imprime as dimensoes finais da matriz.

## Secao 2 - Pre-processamentos espectrais (linhas 136-144)

L136 W <- 15: largura da janela do filtro Savitzky-Golay (precisa ser numero impar de pontos).

L137-143: Xp e uma lista com 5 versoes da mesma matriz espectral - raw (sem tratamento); SNV (standardNormalVariate: para cada espectro/linha, subtrai sua propria media e divide pelo seu proprio desvio-padrao, removendo diferencas de nivel/escala entre frutos); SNV_D1 (SNV + 1a derivada via Savitzky-Golay, m=1 ordem da derivada, p=2 grau do polinomio local, w=W tamanho da janela - realca inclinacoes); SNV_D2 (2a derivada, m=2 - realca picos/curvatura); detrend (ajusta uma curva quadratica ao longo do eixo de comprimento de onda de cada espectro bruto e a subtrai).

L144: garante que todos os 5 elementos da lista sejam matrizes de verdade (algumas funcoes do prospectr devolvem outro tipo de objeto).

## Secao 3 - Funcoes de apoio: o coracao da metodologia (linhas 158-224)

metrics(y, yhat) (L158-164): recebe observados e preditos e devolve uma linha com 6 numeros - press = soma dos erros2 (Prediction Error Sum of Squares); tss = soma dos desvios2 em torno da media de y; rmse = raiz do erro quadratico medio; R2cv = 1 - press/tss (1=perfeito, 0="tao bom quanto chutar a media", negativo="pior que chutar a media"); RPD = sd(y)/rmse (criterio de Williams); RPIQ = IQR(y)/rmse (robusto a outliers); bias = mean(yhat-y); slope = inclinacao de lm(y~yhat) (ideal = 1).

loo_all_nlv() (L174-185): L175 nunca deixa usar mais variaveis latentes que n-3; L176 pre-aloca matriz 21x6 para as predicoes; L177-183 for fruto a fruto - tr = os outros 20 (setdiff); plsr(y~X, ncomp=nlv_max, data=data.frame(y=y[tr], X=I(Xm[tr,]))) treina o PLS (o I(...) diz ao R "trate essa matriz inteira como um unico preditor"); ncomp=nlv_max calcula de 1 a 6 componentes de uma vez; predict() preve o fruto i para todos os nLV; pr[1,1,] extrai esse vetor de um array 3D e guarda na linha i. Devolve uma matriz 21x6.

loo_fixed() (L189-197): igual, mas com um numero fixo de LV (nao testa 1 a 6). Usada no teste de permutacao porque roda ~100x mais rapido que refazer o loo_all_nlv completo a cada embaralhamento.

within_cultivar_r() (L204-207): ave(y, grp) calcula a media de y dentro de cada grupo e devolve um vetor do mesmo tamanho de y (cada fruto recebe a media do seu proprio cultivar, repetida). y - ave(y,grp) deixa so o desvio de cada fruto em relacao a media do seu tipo. Mesma coisa e feita com yhat. cor(yr, pr) correlaciona os dois residuos; suppressWarnings so esconde o aviso de "desvio-padrao zero".

loco() (L212-220): for (g in levels(grp)) - um laco por cultivar (3 rodadas); te=which(grp==g) sao os 7 frutos daquele cultivar (teste), tr=which(grp!=g) os outros 14 (treino); treina so nos 14, prediz os 7 nunca vistos, guarda em yh[te]. Ao final, calcula o mesmo R2 de sempre, mas agora toda predicao veio de um modelo que nunca tinha visto nenhum fruto daquele cultivar.

williams() (L223-224): ifelse aninhado que transforma o numero do RPD em rotulo texto ("excelente"/"bom"/"razoavel"/"fraco"), seguindo os limiares classicos da literatura de calibracao NIRS (Williams, 2001).

## Secao 4 - Laco principal, 16 caracteristicas (linhas 229-282)

L229: duas listas vazias que vao acumular o resumo de cada caracteristica e as predicoes fruto-a-fruto.

L231 for (s in sig): percorre as 16 siglas.

L232: pega o vetor de 21 valores de referencia daquela caracteristica.

L233-237: se houver NA nessa caracteristica, avisa quais linhas e pula para a proxima com next.

L242 for (pp in names(Xp)): testa os 5 pre-processamentos - L243 roda o LOO completo (todos os nLV); L244 sweep(P,1,y) subtrai y de cada coluna de P dando o erro de cada fruto em cada nLV, e colMeans da um RMSECV por numero de componentes; L245 which.min(rmsecv) escolhe o melhor nLV para este pre-proc; L246-248 calcula as metricas completas nesse ponto, etiqueta com pre-proc/nLV e r_within; L249 empilha a linha em tab.

L251-252: ordena as 5 linhas por R2cv decrescente e salva o grid completo em CSV (grid_<caracteristica>.csv) - a "prestacao de contas" do processo de escolha.

L255: pega a 1a linha (a vencedora) como best.

L258: recalcula as predicoes LOO com esse (pre-proc, nLV) fixo vencedor - usadas no grafico e no teste de permutacao.

L259: recalcula o R2 observado manualmente, para comparar com a distribuicao nula a seguir.

L264-268 replicate(N_PERM, {...}): roda o bloco 99 vezes - sample(y) embaralha os 21 valores (quebra qualquer ligacao real com o espectro); refaz a LOO com esse alvo embaralhado; calcula o R2 "de mentira" alcancado. replicate junta os 99 resultados em r2_null.

L269 p_perm = (1 + soma(nulo >= real)) / (1 + 99): conta quantas vezes o acaso empatou ou superou o resultado real; o "+1" e uma correcao estatistica padrao para nunca dar exatamente zero.

L272: calcula o R2_loco do modelo vencedor.

L275-277: anexa p_perm, R2_loco e o rotulo Williams a linha best; guarda essa linha final em res; guarda tambem as 21 predicoes individuais (observado x predito, com fruto e cultivar) em pred_best, usadas depois no grafico.

L279-281: imprime uma linha-resumo formatada no console, para acompanhar o progresso em tempo real - e exatamente essa linha que aparece no terminal quando o script roda.

## Depois do laco e Secao 5 - tabela final e graficos (linhas 285-347)

L285 do.call(rbind, res): empilha todas as linhas-resumo (uma por caracteristica) num unico data frame.

L286: ordena por R2cv decrescente.

L287: sapply(master, is.numeric) acha quais colunas sao numericas; lapply(..., round, 3) arredonda so essas para 3 casas decimais.

L288: salva a tabela mestra em CSV (ex.: resumo_O3.csv).

L290-291: imprime a tabela no console, so com as colunas relevantes - e essa tabela que aparece no topo de cada RESULTADOS_O{n}.md.

L296: empilha as predicoes fruto-a-fruto de todas as 16 caracteristicas num unico data frame comprido.

L297 saveRDS(...): grava um arquivo binario do R com a tabela mestra + as predicoes, para reabrir depois sem rodar tudo de novo.

L299: define uma cor fixa por cultivar (paleta segura para daltonismo), usada em todos os graficos.

L300: meia-janela do filtro Savitzky-Golay - necessaria porque a derivada "come" pontos das duas pontas do espectro.

5a (L303-317), dentro de try({...}): abre um PNG, arruma um grid 2x2, e desenha espectros brutos, SNV, SNV+1a derivada (cada linha = 1 fruto, colorida por cultivar), e um 4o painel so com a legenda; fecha o arquivo.

5b (L321-331): prcomp(...) roda a Analise de Componentes Principais sobre os espectros SNV - reduz milhares de bandas correlacionadas a poucas "direcoes de maxima variancia"; plota PC1xPC2 coloridos por cultivar, rotula cada ponto com o ID do fruto - mostra visualmente se os cultivares se separam sozinhos no espaco espectral (diagnostico do confundimento).

5c (L335-345): pega as 6 caracteristicas de maior R2cv; monta um ggplot com uma linha tracejada de "predicao perfeita", pontos observado x predito coloridos por cultivar, um painel por caracteristica com escalas livres; salva em PNG.

L347: mensagem final indicando onde os arquivos foram salvos.

# Anexo B - Codigo R completo (analise_posicao.R)

Script usado para gerar as 5 analises (O1, O2, O3, O4, media). Referenciado nas Secoes 0 e Anexo A (funcoes metrics(), loo_all_nlv(), loo_fixed(), within_cultivar_r(), loco()).

# #####################################################################

#  ANALISE NIRS - UMA POSICAO DE CAPTURA (O1, O2, O3, O4 ou a MEDIA)

#  Objetivo: verificar se o espectro NIR de uma dada posicao consegue

#  predizer as 16 caracteristicas medidas por analise destrutiva (P2).

#

#  USO:  Rscript analise_posicao.R O2

#        (argumento: O1 | O2 | O3 | O4 | mean ; padrao = O1)

#

#  DESENHO DOS DADOS

#  - 21 frutos independentes: 3 cultivares (TI = Italiano, TH = Holandes,

#    TS = Salada), 7 frutos cada.

#  - 1 espectro por fruto (a posicao escolhida).

#  - 16 alvos de referencia, 1 valor por fruto.

#

#  DESAFIOS ESTATISTICOS (condicionam todo o script)

#  1. n = 21 contra ~4000 preditores -> estudo de VIABILIDADE, nao

#     calibracao final. Toda metrica sai de validacao cruzada.

#  2. Confundimento com cultivar: os 3 tipos diferem muito em forma/cor,

#     entao um modelo pode "acertar" so reconhecendo o cultivar. Por isso

#     calculamos tambem o desempenho DENTRO de cultivar (r_within) e o

#     leave-one-cultivar-out (R2_loco).

#  3. p >> n favorece achados por acaso -> teste de permutacao (p_perm).

#

#  METODO

#  - PLSR (regressao por minimos quadrados parciais), 1..6 componentes.

#  - Grid de 5 pre-processamentos espectrais; escolhe-se o de menor RMSECV.

#  - Validacao: Leave-One-Fruit-Out (LOO) = 21 ajustes, cada um deixando

#    1 fruto de fora.

#  - No melhor pre-proc de cada alvo: teste de permutacao + leave-one-

#    cultivar-out + correlacao dentro de cultivar.

#

#  LIMITACAO ASSUMIDA: o nLV e escolhido na mesma LOO -> o R2cv da tabela

#  e levemente otimista (1 hiperparametro inteiro). Os numeros confiaveis

#  sao p_perm, R2_loco e r_within.

# #####################################################################

# --- Pacotes -------------------------------------------------------------

# readxl   : ler .xlsx           | prospectr : pre-processamento espectral

# pls      : PLSR + predict      | ggplot2   : grafico observado x predito

# dplyr/tidyr/stringr: manipulacao de dados e parsing dos codigos

suppressMessages({                    # esconde as mensagens de "pacote carregado"

library(readxl); library(dplyr); library(stringr); library(tidyr)

library(prospectr); library(pls); library(ggplot2)

})

set.seed(1)                  # trava a semente aleatoria -> permutacoes sempre repetiveis

pls.options(parallel = NULL) # PLSR em serie (evita instabilidade no Windows)

# --- Posicao a analisar (argumento da linha de comando) --------------

POS <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)[1]  # 1o argumento apos "Rscript analise_posicao.R"

if (is.na(POS)) POS <- "O1"                 # nenhum argumento informado -> usa O1

# Mapa: rotulo da posicao -> nome exato da aba no arquivo .xlsx

ABAS <- c(                               # vetor NOMEADO: "dicionario" codigo-curto -> nome da aba

O1   = "O1 (stem-end view)",

O2   = "O2 (blossom-end view)",

O3   = "O3 (stem-end to the right)",

O4   = "O4 (stem-end to the left)",

mean = "means of 4 positions"          # media das 4 orientacoes (aba gerada a parte)

)

stopifnot(POS %in% names(ABAS))          # para com erro claro se o argumento for invalido (ex.: "O5")

# --- Parametros do estudo ---------------------------------------------

ARQ      <- "Capturas_tomate_NIRS_11agosto (1).xlsx"  # planilha de origem

ABA_ESP  <- ABAS[[POS]]                 # aba com os espectros desta posicao

OUT_DIR  <- paste0("resultados_", POS)  # pasta de saida (tabelas + graficos)

dir.create(OUT_DIR, showWarnings = FALSE)  # cria a pasta (sem avisar se ja existir)

WL_MIN <- 450; WL_MAX <- 2450           # manter so esta faixa (corta ruido nas pontas)

N_PERM <- 99                            # nº de permutacoes do teste y-randomization

NLV_MAX <- 6                            # nº maximo de variaveis latentes do PLS

cat(sprintf(">>> POSICAO %s  (aba: %s)\n\n", POS, ABA_ESP))  # mensagem de status no console

# ---------------------------------------------------------------------

# 1. IMPORTACAO E MONTAGEM DA MATRIZ

# ---------------------------------------------------------------------

# 1a. Espectros: a aba vem com comprimento de onda nas LINHAS e frutos nas

#     COLUNAS. Precisamos do oposto (frutos nas linhas) para modelar.

esp    <- read_excel(ARQ, sheet = ABA_ESP)  # le a aba de espectros inteira como tabela

wl_all <- esp[[1]]                  # 1a coluna = vetor de comprimentos de onda

X_all  <- t(as.matrix(esp[, -1]))   # remove a 1a coluna, converte p/ matriz e TRANSPOE -> 21 frutos x ~4200 bandas

cod    <- rownames(X_all)           # apos transpor, cabecalhos das colunas viram nomes de linha: "TIR1O1", "THR5", "TSR2O3", ...

# 1b. Extrair cultivar e repeticao do codigo do espectro.

#     Regex TOLERANTE: casa so o prefixo "T(I|H|S)R(digito)", ignorando o

#     que vem depois. Algumas colunas de O2/O3/O4 vem sem o sufixo "O#"

#     (ex.: "THR7", "THR4") - o prefixo continua identificando o fruto.

m      <- str_match(cod, "^(T[IHS])R([0-9])")  # extrai (cultivar, digito de repeticao) de cada codigo

Fruit  <- paste0(m[, 2], "R", m[, 3])   # id do fruto: "TIR1" (chave de juncao)

Type   <- factor(m[, 2])                # cultivar como fator (TI/TH/TS)

stopifnot(!anyNA(Fruit), length(unique(Fruit)) == 21)  # nenhum codigo falhou no regex, e sao 21 frutos distintos

# 1c. Referencia destrutiva. Remove as linhas em branco do rodape da aba.

dest <- read_excel(ARQ, sheet = "Analise_destrutiva_P2")  # le a tabela com as 16 medidas destrutivas

dest <- dest[!is.na(dest$Treatments), ]                   # descarta linhas em branco no fim da planilha

# Nomes das 16 colunas na planilha  ->  siglas curtas usadas no codigo

traits <- c("Fruit length","Fruit diameter","C/D","MF","L*","a*","b*","a*/b*",

"Hue","Chroma","Firmness","pH","Vit. C","Total soluble solids",

"Titratable acid","SS/AT ratio")             # nomes EXATOS das colunas no Excel

sig <- c("Length","Diameter","C_D","MF","L","a","b","a_b","Hue","Chroma",

"Firmness","pH","VitC","SS","AT","SS_AT")        # siglas curtas "seguras" p/ usar no codigo R

# Confere que todos os nomes existem na aba (evita erro silencioso).

stopifnot(all(traits %in% names(dest)))

# Constroi a matriz Y (21 x 16), forcando cada coluna a numerico.

# IMPORTANTE: acessar coluna a coluna por nome (dest[[nm]]); subsetar uma

# tibble por vetor de nomes com caracteres especiais ("a*/b*") pode

# corromper as colunas.

Y <- as.data.frame(lapply(traits, function(nm) suppressWarnings(as.numeric(dest[[nm]]))))  # 1 coluna numerica por caracteristica

names(Y) <- sig                                             # renomeia para as siglas curtas

cat("NA por caracteristica:\n"); print(colSums(is.na(Y)))  # diagnostico: quantos faltantes por coluna

# 1d. Alinhar espectros <-> referencia pelo id do fruto.

ykey <- paste0(dest$Treatments, dest$Repetition)  # id do fruto na referencia (Repetition ja vem como "R1","R2"...)

ord  <- match(Fruit, ykey)                        # para cada espectro, a linha correspondente em 'dest'

Ymat <- Y[ord, , drop = FALSE]                    # Y reordenada para casar linha a linha com os espectros

stopifnot(!anyNA(ord), nrow(Ymat) == 21)          # todos os espectros acharam par, e sao 21 no total

# 1e. Recorte espectral: mantem 450-2450 nm (descarta pontas ruidosas).

keep <- wl_all >= WL_MIN & wl_all <= WL_MAX  # vetor logico: TRUE onde a banda esta dentro da faixa

wl   <- wl_all[keep]                          # eixo de comprimento de onda recortado

X    <- X_all[, keep]                              # matriz espectral final (21 x 4001)

cat(sprintf("Espectros %s: %d frutos x %d bandas (%.0f-%.0f nm)\n",

POS, nrow(X), ncol(X), min(wl), max(wl)))               # confirma dimensoes finais

cat("Frutos/cultivar: ", paste(names(table(Type)), table(Type), sep = "=", collapse = "  "), "\n\n")  # confirma 7/7/7

# ---------------------------------------------------------------------

# 2. PRE-PROCESSAMENTOS ESPECTRAIS

#    Cada transformacao age LINHA A LINHA (um espectro por vez) e NAO

#    aprende parametros do conjunto -> pode ser aplicada uma unica vez

#    aqui, sem risco de vazamento de informacao para a validacao.

# ---------------------------------------------------------------------

W <- 15  # janela do filtro Savitzky-Golay (nº impar de pontos)

Xp <- list(                                                   # lista com as 5 versoes da matriz espectral

raw     = X,                                                # sem tratamento

SNV     = standardNormalVariate(X),                         # remove desvio de linha de base e de escala (por espectro)

SNV_D1  = savitzkyGolay(standardNormalVariate(X), m = 1, p = 2, w = W),  # 1a derivada (realca inclinacoes; m=ordem, p=grau do polinomio, w=janela)

SNV_D2  = savitzkyGolay(standardNormalVariate(X), m = 2, p = 2, w = W),  # 2a derivada (realca picos/curvatura)

detrend = detrend(X, wav = wl)                              # remove tendencia polinomial ao longo do comprimento de onda

)

Xp <- lapply(Xp, as.matrix)  # garante que todas sao matriz (savitzkyGolay pode devolver outra classe)

# ---------------------------------------------------------------------

# 3. FUNCOES DE APOIO

# ---------------------------------------------------------------------

# 3a. metrics(): metricas de calibracao a partir dos valores observados (y)

#     e preditos (yhat) na validacao.

#       R2cv  = 1 - SQresiduo / SQtotal  (variancia explicada fora da amostra)

#       RMSECV= raiz do erro quadratico medio (unidade do alvo)

#       RPD   = desvio-padrao(y) / RMSECV   -> criterio de Williams

#       RPIQ  = amplitude interquartil(y) / RMSECV  -> robusto a nao-normalidade

#       bias  = erro sistematico medio

#       slope = inclinacao de obs ~ pred (1 = ideal)

metrics <- function(y, yhat) {

press <- sum((y - yhat)^2); tss <- sum((y - mean(y))^2)  # soma dos erros^2 (PRESS) e soma dos desvios^2 (baseline "chutar a media")

rmse  <- sqrt(press / length(y))                          # raiz do erro quadratico medio (RMSECV)

data.frame(R2cv = 1 - press / tss, RMSECV = rmse,          # R2cv: 1=perfeito, 0="tao bom quanto a media", <0="pior que a media"

RPD = sd(y) / rmse, RPIQ = IQR(y) / rmse,       # RPD usa desvio-padrao; RPIQ usa amplitude interquartil (mais robusta)

bias = mean(yhat - y), slope = unname(coef(lm(y ~ yhat))[2]))  # erro sistematico medio; inclinacao obs~pred (ideal=1)

}

# 3b. loo_all_nlv(): validacao Leave-One-Fruit-Out.

#     Para cada fruto i: treina o PLS nos outros 20, preve o fruto i.

#     Retorna uma MATRIZ 21 x NLV_MAX -> predicao de cada fruto para

#     cada numero de componentes (1..NLV_MAX), pois o plsr calcula todos

#     os nLV de uma vez. Assim escolhemos o melhor nLV depois, comparando

#     colunas.

#     Obs: X = I(Xm[tr, ]) guarda a matriz espectral como uma "coluna

#     matriz" do data.frame (idioma padrao do pacote pls).

loo_all_nlv <- function(Xm, y, nlv_max = NLV_MAX) {

n <- length(y); nlv_max <- min(nlv_max, n - 3)   # nunca mais LV que amostras-3

P <- matrix(NA_real_, n, nlv_max)                # pre-aloca matriz de predicoes (n frutos x nlv_max componentes)

for (i in seq_len(n)) {                          # laco: cada fruto i fica de fora uma vez (Leave-One-Out)

tr  <- setdiff(seq_len(n), i)                  # indices de treino (20 frutos, todos menos o i)

fit <- plsr(y ~ X, ncomp = nlv_max,             # treina PLS nos 20 fruto de treino, calculando de 1 a nlv_max componentes de uma vez

data = data.frame(y = y[tr], X = I(Xm[tr, ])))  # I(...) trata a matriz espectral como um unico preditor "em bloco"

pr  <- predict(fit, newdata = data.frame(X = I(Xm[i, , drop = FALSE])))  # preve o fruto i (fora do treino) para todos os nLV

P[i, ] <- pr[1, 1, ]                            # extrai o vetor de predicoes (1 obs, 1 resposta, todos os nLV) e guarda na linha i

}

P                                                 # devolve matriz n x nlv_max: predicao de cada fruto, por numero de componentes

}

# 3c. loo_fixed(): mesma LOO, mas com nLV FIXO. Mais rapida - usada no

#     teste de permutacao (repetida centenas de vezes).

loo_fixed <- function(Xm, y, nlv) {

n <- length(y); yh <- numeric(n)                 # vetor vazio para guardar 1 predicao por fruto

for (i in seq_len(n)) {                          # mesmo esquema Leave-One-Out do loo_all_nlv()

tr  <- setdiff(seq_len(n), i)                  # treino = todos menos o fruto i

fit <- plsr(y ~ X, ncomp = nlv, data = data.frame(y = y[tr], X = I(Xm[tr, ])))  # treina so com nLV FIXO (mais rapido)

yh[i] <- predict(fit, newdata = data.frame(X = I(Xm[i, , drop = FALSE])), ncomp = nlv)[1, 1, 1]  # preve o fruto i com esse nLV

}

yh                                                # devolve vetor de 21 predicoes (1 por fruto)

}

# 3d. within_cultivar_r(): correlacao observado x predito DEPOIS de

#     remover a media de cada cultivar (ave(.,grp)). Mede se o espectro

#     explica a variacao fruto-a-fruto DENTRO do mesmo tipo.

#       ~ 0  -> o modelo so distingue cultivares, nao calibra composicao

#       > 0  -> ha sinal real alem do efeito varietal

within_cultivar_r <- function(y, yhat, grp) {

yr <- y - ave(y, grp); pr <- yhat - ave(yhat, grp)  # ave(y,grp) = media do cultivar de cada fruto; subtrair remove o efeito de cultivar

suppressWarnings(stats::cor(yr, pr))                # correlaciona os residuos (variacao fruto-a-fruto DENTRO do tipo); NA vira aviso silenciado

}

# 3e. loco(): Leave-One-Cultivar-Out. Treina em 2 cultivares e preve o

#     terceiro (3 rodadas). R2 muito negativo = o modelo nao generaliza

#     para um cultivar novo -> a "calibracao" era contraste entre tipos.

loco <- function(Xm, y, grp, nlv) {

yh <- numeric(length(y))                          # vetor vazio para as 21 predicoes fora-do-cultivar

for (g in levels(grp)) {                          # 3 rodadas: uma para cada cultivar (TI, TH, TS)

te <- which(grp == g); tr <- which(grp != g)    # teste = os 7 frutos do cultivar g; treino = os outros 14

fit <- plsr(y ~ X, ncomp = nlv, data = data.frame(y = y[tr], X = I(Xm[tr, ])))  # treina SEM NENHUM fruto do cultivar g

yh[te] <- predict(fit, newdata = data.frame(X = I(Xm[te, ])), ncomp = nlv)[, 1, 1]  # preve os 7 frutos nunca vistos

}

1 - sum((y - yh)^2) / sum((y - mean(y))^2)         # R2 sobre as 21 predicoes combinadas (as 3 rodadas juntas)

}

# 3f. williams(): classificacao qualitativa do RPD (Williams, 2001).

williams <- function(r) ifelse(r > 2.5, "excelente", ifelse(r > 2.0, "bom",   # limiares padrao da literatura NIRS

ifelse(r > 1.5, "razoavel", "fraco")))

# ---------------------------------------------------------------------

# 4. LOOP PRINCIPAL - 16 alvos x 5 pre-processamentos

# ---------------------------------------------------------------------

res <- list(); pred_best <- list()   # acumuladores: 1 resumo e 1 conjunto de predicoes por caracteristica

for (s in sig) {                     # laco principal: uma iteracao por caracteristica (16 no total)

y <- Ymat[[s]]                       # vetor de referencia do alvo atual (21 valores)

if (anyNA(y)) {                      # se houver NA na referencia, pula o alvo

cat(sprintf("%-10s | NA na referencia (linhas %s) - pulado\n", s,

paste(which(is.na(y)), collapse = ",")))

next                                # vai direto para a proxima caracteristica do laco 'for'

}

# 4a. Testa os 5 pre-processamentos; para cada um, escolhe o nLV de

#     menor RMSECV e guarda as metricas.

tab <- NULL                          # tabela que vai acumular 1 linha por pre-processamento testado

for (pp in names(Xp)) {              # laco interno: os 5 pre-processamentos (raw, SNV, SNV_D1, SNV_D2, detrend)

P      <- loo_all_nlv(Xp[[pp]], y)          # 21 x NLV_MAX predicoes na LOO

rmsecv <- sqrt(colMeans(sweep(P, 1, y)^2))  # subtrai y de cada coluna (sweep), eleva ao quadrado, tira a media -> RMSECV por nLV

k      <- which.min(rmsecv)                 # melhor nLV para este pre-proc (menor RMSECV)

mt <- metrics(y, P[, k])                    # metricas completas usando as predicoes desse nLV otimo

mt$preproc <- pp; mt$nLV <- k                # etiqueta a linha com o pre-proc e o nLV usados

mt$r_within <- within_cultivar_r(y, P[, k], Type)  # calcula tambem o r_within para esse (pre-proc, nLV)

tab <- rbind(tab, mt)                        # empilha essa linha na tabela do alvo atual

}

tab <- tab[order(-tab$R2cv), ]               # ordena: melhor pre-proc no topo

write.csv(tab, file.path(OUT_DIR, paste0("grid_", s, ".csv")), row.names = FALSE)  # salva o grid completo (auditoria)

# 4b. Melhor pre-processamento do alvo.

best <- tab[1, ]; nlv_b <- best$nLV; ppb <- best$preproc  # extrai a linha vencedora e seus parametros

# 4c. Predicoes LOO do melhor modelo (para grafico e permutacao).

yhat_b <- loo_fixed(Xp[[ppb]], y, nlv_b)       # refaz a LOO so com o (pre-proc, nLV) vencedor, ja fixo

r2_obs <- 1 - sum((y - yhat_b)^2) / sum((y - mean(y))^2)  # R2 observado desse modelo final (numero solto p/ comparar com o teste nulo)

# 4d. TESTE DE PERMUTACAO (y-randomization):

#     embaralha y N_PERM vezes, refaz a LOO, e ve quantas vezes o R2 do

#     acaso >= R2 real. p_perm alto (> 0.05) = o modelo nao supera o acaso.

r2_null <- replicate(N_PERM, {                  # repete o bloco {...} 99 vezes, juntando os resultados num vetor

yp <- sample(y)                                 # y embaralhado (quebra qualquer relacao real com o espectro)

yh <- loo_fixed(Xp[[ppb]], yp, nlv_b)            # refaz a mesma LOO tentando prever o alvo embaralhado

1 - sum((yp - yh)^2) / sum((yp - mean(yp))^2)    # R2 "de mentira" alcancado por acaso nesta repeticao

})

p_perm <- (1 + sum(r2_null >= r2_obs)) / (1 + N_PERM)  # fracao de vezes que o acaso empatou/superou o R2 real (+1/+1 = correcao padrao)

# 4e. Leave-one-cultivar-out do melhor modelo.

r2_loco <- loco(Xp[[ppb]], y, Type, nlv_b)      # generaliza para um cultivar nunca visto?

# 4f. Guarda tudo.

best$p_perm <- p_perm; best$R2_loco <- r2_loco; best$classe <- williams(best$RPD)  # anexa as 3 metricas de controle + rotulo RPD

res[[s]] <- cbind(trait = s, best)              # guarda o resumo final desta caracteristica na lista global

pred_best[[s]] <- data.frame(Fruit = Fruit, Type = Type, obs = y, pred = yhat_b, trait = s)  # guarda obs x pred de cada fruto (p/ grafico)

cat(sprintf("%-10s | %-7s nLV=%d | R2cv=%+.2f RMSECV=%.3f RPD=%.2f RPIQ=%.2f | r_in=%+.2f | R2loco=%+.2f | p=%.3f | %s\n",

s, ppb, nlv_b, best$R2cv, best$RMSECV, best$RPD, best$RPIQ,

best$r_within, r2_loco, p_perm, best$classe))  # imprime a linha-resumo desta caracteristica no console

}

# 4g. Tabela mestra: 1 linha por alvo, ordenada por R2cv.

master <- do.call(rbind, res)                    # empilha os resumos das 16 caracteristicas num unico data frame

master <- master[order(-master$R2cv), ]          # ordena da maior para a menor R2cv

n <- sapply(master, is.numeric); master[n] <- lapply(master[n], round, 3)  # arredonda so as colunas numericas (3 casas)

write.csv(master, file.path(OUT_DIR, paste0("resumo_", POS, ".csv")), row.names = FALSE)  # salva a tabela mestra em CSV

cat(sprintf("\n================ TABELA MESTRA - %s ================\n", POS))

print(master[, c("trait","preproc","nLV","R2cv","RMSECV","RPD","RPIQ","r_within","R2_loco","p_perm","classe")],

row.names = FALSE)                          # imprime so as colunas relevantes no console

# ---------------------------------------------------------------------

# 5. GRAFICOS  (cada bloco em try() para nao abortar se um falhar)

# ---------------------------------------------------------------------

pb <- do.call(rbind, pred_best)  # predicoes de todos os alvos empilhadas (1 linha por fruto x caracteristica)

saveRDS(list(master = master, pred = pb), file.path(OUT_DIR, paste0("resultados_", POS, ".rds")))  # salva tudo em .rds p/ reabrir sem re-rodar

pal <- c(TI = "#D55E00", TH = "#0072B2", TS = "#009E73")  # cor fixa por cultivar (mesma em todos os graficos)

hw  <- (W - 1) / 2  # meia-janela do SG (nº de bandas perdidas em cada ponta ao derivar)

# 5a. Espectros: bruto, SNV e SNV+1a derivada (para inspecao visual).

try({                                                # try() evita que uma falha de plotagem derrube o script

png(file.path(OUT_DIR, paste0("espectros_", POS, ".png")), 1400, 950, res = 130)  # abre arquivo de saida

op <- par(mfrow = c(2, 2), mar = c(4, 4, 2, 1))    # grid 2x2 de graficos, com margens customizadas

matplot(wl, t(X), type = "l", lty = 1, col = pal[as.character(Type)],

xlab = "nm", ylab = "Reflectancia", main = paste(POS, "- bruto"))  # painel 1: espectros brutos, 1 linha por fruto

Xsnv <- standardNormalVariate(X)                    # recalcula SNV so para plotar

matplot(wl, t(Xsnv), type = "l", lty = 1, col = pal[as.character(Type)],

xlab = "nm", ylab = "SNV", main = paste(POS, "- SNV"))            # painel 2: espectros apos SNV

d1 <- savitzkyGolay(Xsnv, m = 1, p = 2, w = W)      # recalcula SNV+1a derivada so para plotar

wl_sg <- wl[(hw + 1):(length(wl) - hw)]           # eixo x ajustado ao SG

matplot(wl_sg, t(d1), type = "l", lty = 1, col = pal[as.character(Type)],

xlab = "nm", ylab = "SNV + 1a deriv.", main = paste(POS, "- SNV + D1"))  # painel 3: espectros derivados

plot.new(); legend("center", names(pal), col = pal, lwd = 2, bty = "n", title = "Cultivar")  # painel 4: so a legenda

par(op); dev.off()                                  # restaura parametros graficos e fecha/salva o PNG

})

# 5b. PCA (nao-supervisionada) sobre os espectros SNV: mostra se os

#     cultivares se separam sozinhos no espaco espectral.

try({

pc <- prcomp(standardNormalVariate(X), center = TRUE, scale. = FALSE)  # PCA sobre os espectros SNV (centrado, sem escalar)

ve <- round(100 * pc$sdev^2 / sum(pc$sdev^2), 1)   # % variancia explicada por cada componente

png(file.path(OUT_DIR, paste0("pca_", POS, ".png")), 1000, 850, res = 130)

plot(pc$x[, 1], pc$x[, 2], col = pal[as.character(Type)], pch = 19,

xlab = sprintf("PC1 (%.1f%%)", ve[1]), ylab = sprintf("PC2 (%.1f%%)", ve[2]),

main = paste0("PCA - espectros ", POS, " (SNV)"))  # dispersao PC1 x PC2, colorida por cultivar

text(pc$x[, 1], pc$x[, 2], Fruit, pos = 3, cex = 0.6)  # rotula cada fruto

legend("topright", levels(Type), col = pal[levels(Type)], pch = 19, bty = "n")

dev.off()                                            # fecha/salva o PNG

})

# 5c. Observado vs. predito (LOO) das 6 caracteristicas de maior R2cv.

#     A linha tracejada e a identidade (predicao perfeita).

try({

top6 <- head(master$trait, 6)                      # as 6 caracteristicas com maior R2cv (master ja esta ordenada)

g <- ggplot(subset(pb, trait %in% top6), aes(obs, pred, color = Type)) +

geom_abline(slope = 1, intercept = 0, linetype = 2, color = "grey50") +  # linha tracejada = predicao perfeita

geom_point(size = 2) +                            # 1 ponto por fruto (obs x pred)

facet_wrap(~ factor(trait, levels = top6), scales = "free") +  # 1 painel por caracteristica, eixos independentes

scale_color_manual(values = pal) +                 # aplica a paleta fixa de cultivar

labs(title = paste0(POS, " - observado vs. predito (LOO)"), x = "observado", y = "predito") +

theme_bw()

ggsave(file.path(OUT_DIR, paste0("obs_pred_", POS, ".png")), g, width = 10, height = 6.5, dpi = 130)  # salva o grafico

})

cat("\nArquivos em", OUT_DIR, "/\n")  # mensagem final indicando a pasta de saida